Београд, Омладинских бригада 1 Број: 340-06-347/2017-18

Датум: 03.08.2017.

СЛУЖБЕНА  БЕЛЕШКА

О извршеном    саветодавном инспекцијском  надзору

поводм стања на путним  прелазима у км: 62+425 и 66+200

на прузи  Рума-Шабац-Зворник деоница

Бања Ковиљача- Зворник

Службена белешка састављена дана 07.08.2017. године поводом извршеног саветодавног инспекцијског надзора обавњеног ради утврђивања стања  радова на уређењу путних  прелазу у км: 62+425 и 66+200  на  прузи  Рума-Шабац-Зворник.

Овај инспекцијски надзор  извршио је Драгиша Елезовић р.г. инспектор за инфраструктуру железнице део грађевина, запослен у Сектору за инспекцијски надзор Министарства   грађевинарства,  саобраћаја   и   инфрструктуре   бр.   службене  легитимације: 18-009.

Инспекцијски надзор је извршен је на  путним  прелазима  у км: 62+425 и 66+200 на прузи Рума-Шабац-Зворник  деоница Б. Ковиљача-Брасина  све на  на основу члана 100. и  чл. 101,  Закона о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/2013  91/2015), на основу члана  129 и 133   Закона о безбедности и интероперабилности железнице  (Сл. Гл. РС. Бр. 104/13 и 61/15) и сходно Закона о инспекцијском надзору.

Путни прелази  налазе се  на укрштају пруге и државног пута првог Б реда број 26 на деоници Бања Ковиљача-Мали Зворник.

Брзина је на посматраном делу пруге је 80км/сат  по важећем материјалу реда вожње

Фреквенција   друмског  саобраћаја  је  интензивна. Путни прелази    осигурани су  друмском вертикалном саобраћајном сигнализацијом и  недовољном зоном потребне прегледности. Дакле прегледност пруге је ограничена, посебно на ПП-у у км:  62+425 .

Субјекат надлежан за одржавање друмске саобраћајнице је   ЈП“Путеви Србије“ са којим постоји Уговор о одржавању путних прелаза број 300/2015-810

Угао укрштања  пруге  и  пута  је око 60°.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

- Рајко Петровић  Шеф  станице Брасина,

Приликом вршења овог инспекцијског надзора утврђено је:

На  прузи  Рума-Шабац-Зворник,   деоница Б. Ковиљача-Брасина (поред осталих ПП-а) налазе се ПП-и  у  км:   62+425 и 66+200 у истом нивоу са државним путем  Лозница-Зворник.

Радови на уређењу пута Лозница – Зворник- Бајина Башта трају више од годину дана. За уређење наведених путних прелаза више пута,  за један или други наведени ПП,  или за оба заједно од стране овог  инспектора   испостављани  су  записници  којима  су  налагане потребне мере за уређење ових путних прелаза, као на  пример;

- Записник    340-06-64 /2015-21        од      26.03.2015. године,

- Записник    340-06-219/2016-18       од      07.07.2016. године,

- Записник    340-06-125/2017-18       од      24.03.2017.  године,

- Записник    340-06-106/2017-18       од      17.03.2017. године.

По наложеним мерама  у испостављеним записницима,  на терену није урађено   ништа,  или скоро ништа (чак није очишћен пружни канал).  Осим што ,,Инфраструктуре железнице Србије“ ад  није поступила по наведеним записницима иста није поступила ни по (свом) Записнику, то јесте   није поступила по сопственом   документу под називом:

-  ЗАПИСНИК   Комисије „Инфраструктуре железнице Србије“ број 1/2017-1034

од 01.03.2017 године по тачки  1 Закључка број 06-278/1 од 13.02.2017 донетог

на састанку  у Малом Зворнику на коме су се разматрали услови за безбедно

одвијање саобраћаја на путним прелазима.

Вршећи овај инспекцијски надзор на лицу места на напрд наведеним путним прелазима нема показатеља из којих би се могло утврдити да су изведени потребни радови на  застору и колосечној решетци на овим ПП-има.

Извођачи радова, су  у склопу радова на путу,  асфалтирали део путног прелаза који служи за прелазак друмских возила а да претходно није замењен застор прагови и колосечни прибор. Такође нема доказа да су приликом извођења ових радова  били присутни представници ,,Инфраструктуре железнице Србије “ ад.

За последицу оваквог поступка  може се десити да асфалтирани део путног прелаза за кратко време поново буде поломљен.

Имајући у виду напред наведено генералном директору  ,,Инфраструктуре железнице Србије “ ад,   предлаже се:

-       Заједнички  обилазак  наведених  путних  прелаза  ради   решења   проблема

који   су  напред  наведени.

Предложени рок: по договору,  али  најкасније  до  краја

августа 2017. године.

Основ за поступање инспектора су  тачке 4,7 и 8 члана 101, а у вези члана 58 Закона  о железници  (''Службени  гласник  РС ''  број 45/13 и 91/15), и члан 133 Закона  о безбедности и интероперабилности железнице  (Сл. Гл. РС. Бр. 104/13 и 61/15).

Службена  белешка  састављена  је  на две стране  у два истоветна примерка, од којих се један (1) службеном поштом доставља  ,,Инфраструктури железнице Србије'',  а један (1) примерак се задржава за потребе инспекције.

Зворник 03.08.2017. године у 15, 00 часова

Време +390 C ,

Службена белешка   доставља се:

-	Помоћнику министра –Сектор за инспекцијски надзор- као информација,  путем е-поште

-	Генералном директору ,,Инфраструктуре железнице Србије'' ад, на уобичајен начин  ради

поступања  у  оквиру поглавља VII  Закона  о железници  (''Службени  гласник  РС ''  број

45/13 и 91/15),   и   поступања  у  оквиру   поглавља    XVI   Закона   о  безбедности   и

интероперабилности  железнице   (Сл. гласник  РС. Бр. 104/13 и 61/15) .