Београд, Омладинских бригада 1 Број: 340-06-0407/2017-18

Датум: 08.09.2017.

ЗАПИСНИК

О извршеном  инспекцијском  надзору  стања железничког

моста  преко реке   Саве  у  км 30+174  на  прузи

Рума  – Шабац – Зворник

Записник састављен дана 11. 09. 2017. године   у канцеларији овог инспектора    у  предмету вршења редовног инспекцијског надзора. Овај инспекцијски надзор  предузет је према  плану   рада ове  инспекције да би се:

- Утврдило стање железничког  челичног моста преко реке   Саве  у

км 30+174   на  прузи   Рума  – Шабац – Зворник.

Инспекцијски надзор трајао је један дан и то 08.09.2017. године сходно наводима у Обавештењу о предстојећем инспекцијском надзору и сходно  Налогу  о  инспекцијском надзору који су испостављени на основу Закона о инспекцијском надзору.

Имајући у виду напред наведено овај инспекцијски надзор  извршио је Р.Г. Драгиша Елезовић инспектор за инфраструктуру железнице део грађевина  запослен у Сектору за инспекцијски надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрструктуре, бр. службене  легитимације: 18-009) .

Инспекцијски надзор је извршен код регистрованог субјекта: Инфраструктура железнице Србије ад , акционарско друштво, са седиштем у Општини Савски Венац, место Београд-Савски Венац, улица и број Немањина бр. 6, матични број 21127094; ПИБ: 109108420; Оснивач: Република Србија, кога заступа Душан Гарибовић дип.ецц., в.д. Генералног директора.  Надзор је обављен у присуству овлашћених  лица.

Код надзираног субјекта у току припреме плана инспекцијског надзора и пре инспекцијског надзора процењен је средњи ризик безбедности пословања.

Инспекцијски надзор је извршен на основу члана 98. и у складу са чл. 100,  Закона о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/2013 и 91/2015), и чл. 133 Закона о безбедности и интероперабилности железнице  (Сл. Гл. РС. Бр. 104/13 и 61/15) и Закона о инспекцијском надзору.

Инспекцијски надзор је покренут као редован инспекцијски надзор према,   извештајима   Секције ЗОП Сремска Митровица.

Инспекцијски надзор је извршен са Налогом за инспекцијски надзор уз присуство представника    ,,Инфраструктуре  железнице Србије'' ад.

Надзирани субјект је обавештен је о предстојећем инспекцијском надзору три (3) радна дана пре почетка надзора достављањем обавештења  путем електронске поште.

Инспекцијски надзор  започео је уручењем налога за инспекцијски надзор, у складу са законом.

Инспекцијски надзор је извршен у присуству:

-     Александра Ђоковића заменика директора центра за УК,

-     Ђорђе Спасојевића       заменик шефа  ЗОП    Сремска Митровица

-     Антонић Слободан представник      ЗОП    Сремска Митровица

-     Милошевић Љубиша  шеф пружне деонице Шабац

Предмет инспекцијског надзора:

Стање   стање железничког  челичног моста преко реке   Саве  у    км 30+174   на  прузи   Рума  – Шабац – Зворник,  односно испуњеност   услова  прописаних  Законом  о железници   (Сл.Гл.РС бр. 45/13 и 91/15).

Испуњеност услова прописаних Законом о безбедности и интероперабилности железнице  (Сл. Гл. РС. Бр. 104/13 и 61/15).

То јесте провера да ли се одржавање инфрструктуре врши у складу са чл. 14, 52  Закона о железници (Сл.Гл.РС бр. 45/13 и 91/15). Такође  провера да ли је управљач инфраструктуре обавља своју делатност у складу са чл  56 и 133 Закона о безбедности и интроперабилности железнице (Сл. Гл. РС бр. 104/15 и 61/15).

Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку:

Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор  је имао податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од значаја за предстојећи    надзор   за   челични     мост    преко  реке   Саве  у    км 30+174   на  прузи

Рума  – Шабац – Зворник.

Радње предузете ради утврђивања чињеница:

У инспекцијском надзору су предузете следеће радње ради утврђивања чињеница:

Увид  акта и евиденције које се налазе у одговарајућим секторима, деоницама и седиштима секција  где се евидентира рад на овим пословима.  Инспектор је имао у виду  акта   и то:

- Извештај  ОЦ ЗОП Сремска Митровица  из којег су коришћени поједини подаци,

- Извештај  Центра за УК  из којег су коришћени поједини подаци.

Контролна листа

Током инспекцијског надзора      коришћена     контролна листа  КЛ 005 како је то наведено у обавештењу о предстојећем инспекцијском надзору. По примењеној контролној листи ризик је  висок .

За овај инспекцијски надзор вршене су припреме у трајању један  дан,  а део инспекцијског надзора  на терену  трајао је  један  дан.

Увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција

Прибављане су и коришћене јавне исправе објављене по службеној дужности на сајту Дирекције за железнице и Агенције за прувредне регистре.

Увид у пословне књиге, опште и појединачне акте, евиденције:

Инспектор је извршио увид у следећа документа:

- Евиденције које води  ОЦ ЗОП  Сремска Митровица  за овај објекат

Изјава надзираног субјекта:

Присутани  надзору изјављују да је   циљ     извршеног надзора од стране инспекције утврђивање стања на терену у циљу отклањања могућих сметњи .

Фотографисање и снимање простора у коме је вршен инспекцијски надзор и других ствари које су предмет надзора.

Инспектор током инспекцијског надзора   је сачнио   фотографије и снимке који су предмет овог надзора.

Друге радње ради утврђивања чињеничног стања:

Инспектор је извршио увид у стање  грађевинске инфраструктуре,   челичног моста преко реке   Саве  у    км 30+174   на  прузи   Рума  – Шабац – Зворник.

1.)

Утврђивање чињеничног стања:

Обзиром да је мост саграђен 1922 године Инспектор није могао на терену утврдити да ли овај објекат има употребну дозволу.

- Мост се налази  у км 030+174  пруге Рума-Шабац-Зворник дужине је 680 метара.  Изграђен је 1922 као Герберова челична решетка Л=180,8+4x124,8м а реконструисана 1986.год.

Констатација уочених неправилности:

- Инспектор приликом вршења овог инспекцијског надзора није се могао уверити у  испуњеност услова из чл. 71  ПРАВИЛНИКА  О   ТЕХНИЧКИМ  УСЛОВИМА   И  ОДРЖАВАЊУ ДОЊЕГ СТРОЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА, (план одржавања)

- Инспектор приликом вршења овог инспекцијског надзора није се могао уверити у  испуњеност услова члана  81 тачка 2   ПРАВИЛНИКА  О   ТЕХНИЧКИМ  УСЛОВИМА   И  ОДРЖАВАЊУ ДОЊЕГ СТРОЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА,

- На почетку и на крају моста постоје дилатациони  уређаји  за подужну дилетацију мостовске конструкције али су (у последњих 20 година)  неподмазани и блокирани,

- Због оваквог стања  уређаја за подужну дулетацију моста (блокиран) приликом напрезања температурбих дошло је до издизања (трајне деформације) подужних носача на централном делу конструкције,

- На појединим покретним ваљцима код уређја за подзжно дилетирање недостају шрафови на  попречној  вези између 3 ваљка (спрега три  ваљка- страна до Руме),

- АКЗ    извршен је делимично   1997/1998 год.   и извршено   око 50%  од укупно потребне АКЗ.

- Коловозни носачи су тако конструисани да иду као континуални носачи преко попречних носача на дужини од неколико поља и на левој страни мостовске конструкције имају уређаје за попречну  дилатацију али је и они су  неподмазани,

- На месту ослањања подужних носача на попречне носаче фланше и главе закивака су оштећене од корозије.

- Лежишта и герберови зглобови моста су блокирани,  тако да доњи појас главног носача, на појединим деловима, где нема локалних укрућења доњег појаса, има знатно деформисане спољне лимове, што наводи на претпоставку да су   носачи  доњег појаса претрпели трајну деформацију услед температурних промена и дејства оптерећења и немогучности подужногдилетирања мостовске конструкције.

- Сва лежишта треба подмазати.

- Трулост мостовских прагова је знатна,  Милошевић Љубиша шеф пружне   деонице   Шабац нема  косд себе  тачне податке о трулости   мостовских прагова.

- Ревизионе стазе од решетке су на појединим местима попуцале па постоји могучност пропадања стопала приликом хода преко решетке.

- На мосту са стране Шапца постоји табла са натписом да је прелазак за пешеке и бициклисте забрањен али се то не поштује.

- Обезбеђење моста постоји само са једне (Шабачке) стране, док је на супротној страни моста обезбеђење укинуто.

- На појединим местима недостају метални закивци,

- Подложне плоче су на појединим местима утиснуте у прагове,

- На месту спајања прага за конструкцију (угаони лимови) недостају поједини причврсни шрафови,

- Причврсни шрафови на појединим местима су покривљени и нису дотегнути,

- Појединим праговима недостаје део (види се на фотографији),

- Поједини тирифони  су одвијени (глава тирифона 1-2 цм  изнад посложне плоче),

- Колосечни прибор кородирао непритегнут и неподмазан,

- Спрегови и метални закивци у горњој зони моста кородирали,

- Ревизиона стаза   између шина  на мосту је од металних патосница које на појединим местима нису причвршћене,

- На навозу (страна према Руми) уочена је загађеност каменог застора земљом коју наноси вода, због нерешене одводње на овом навозу моста,

- На   стубовима  моста  уз навозне рампе (стране према Румии Шапцу) налази се  покретна лежиште  која  нису  подмазана и  на овај начин доводи у питање  подужно дилатирања   мостовске конструкције,

- Неопходна је АКЗ  свих   конструкција посебно  доњег појаса,

2.)

Нађено  стање је  у  супротности    члану  14. и 52.   Закона  о железници   ('' Службени  гласник  РС ''  број 45/13 и 91/15) ),  и кажњиво по члану  107.  Тачка  6 и 42    истог    закона.

Нађено стање је такође у супротности са  и чл. 56. и 133.  Закона о безбедности и интероперабилности железнице  (Сл. Гл. РС. Бр. 104/13 и 61/15) и исто је кажњиво по чл. 147 тачка 28 и 76 истог закона.

Поводом утврђених неправилности, у делу 1.) овог записника Инфраструктура железнице Србије ад Немањина 6 Београд, као управљач инфраструктуре  ће:

- Отклонити наведене неправилности  каоко би инфраструктура овог  објекта  била у складу са чланом  14. и 52.   Закона  о железници   ('' Службени  гласник  РС ''  број 45/13 и 91/15), и 61/15), и о томе обавестити овог инспектора најкасније 8 дана  по  истеку  наведеног рока.

Рок за отклањање наведених неправилности   је   најкасније до:

Рок:  10.02.2018. године.

Примедбе на записник:  Нема

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на овај записник у року од пет (5) радних дана од његовог пријема.

Записник је састављен на  пет  страна  у два истоветна примерка, од којих се један (1) доставља надзираном субјекту,  а један (1) примерак се задржава за потребе инспекције.

Надзор окончан  08.09.2017. године  у 15,00 часова.

Доставити:

- Инфраструктура железнице Србије ад Немањина 6 Београд

- Архива

Прилог:

- Фотографије са лица места