Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-94/3/2020-02

Датум: 22.07.2020. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку - ЈН 32/2020,  Радови на уградњи и инсталирању управљачке опреме, изменљиве сигнализације и софтвера за управљање у зони кружне раскрснице на Келебији на Сектору 0 – од постојећег државног пута IБ – 11 (М-17.1) до км 1+320.00 ауто-пута Е-75

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

Мења се  конкурсна документација у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  и то тако да сада гласи:

(ОБРАЗАЦ  2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмер  радова  – јавна набавка бр. 32/2020

***

Радови на уградњи и инсталирању управљачке опреме, изменљиве сигнализације и софтвера за управљање у зони кружне раскрнице на Келебији на Сектору 0 - од постојећег државног пута IБ - 11 (М-17.1) до km 1+320.00 ауто-пута Е75,

| Редни број | 1. Опис позиције | 2. Техничке карактеристике | 3. Јед. мере | 4. Количина | 5. Јед.цена (без ПДВ-а) | 6. Јед.цена (са ПДВ-ом) | 7. Укупно - Износ (без ПДВ-а) | 8. Укупно - Износ (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа: VMS знак димензија 1,5 x 2,5 програмабилан (у складу са ПЗИ) а урађен у складу са стандардом ЕН 12966 (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Оптичке и механичке карактеристике знака морају бити у складу са стандардом SRPS EN12966. Произвођач знака мора имати важећи сертификат EN12966 издат од овлашћеног тела и сертификат се прилаже уз тендерску документацију. Модуларни дизајн треба да омогући једноставно одржавање и замену модула Регулација осветљаја може бити путем командног софтвера или на основу доба дана према прецизном алгоритму Мора постојати могућност контроле и праћења температуре унутар уређаја. Побуда диода мора бити континуална што обезбеђује већу трајност LED диода. Мора постојати могућност меморисања догађаја и грешака у интерној меморији знака Комуникација са центром: Ethernet, Дигитални улаз и ручне команде Максимална потрошња знака:100W Напајање:220 VAC Димензије знака (VxH): min 1500x2500mm Знак мора бити отпоран на стално присуство прашине, кише и/или снега Отварање због сервиса - са предње стране знакаФизичке перформансе: мин . T1, T2, T3 / P3 (према стандарду SRPS EN12966) Укупна тежина знака: max 130 kg | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа ALPR камера са припадајућом опремом за причвршћивање калибрисање и усмеравање на Г порталу (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Покривена ширина возне траке (стандардна верзија – 3.5m, широко-угаона 7m) Зоне детекције (за стандардну верзију 5 до 30m, за проширену 10 до 35m) Максимална брзина возила до 250кm/h Препознавање броја таблица и забележени резултати (секвенцу броја таблица, ниво поузданог очитаног резултата,смер путовања,моменталну брзину,временску ознаку,земљу порекла,класу возила,ознаку опасне материје Начин рада (online –повезан са силазним системом обраде,offline-опциона интерна флеш меморија за чување забележених података ради анализе) Видео надзор (видео уживо путем интернет корисничког интерфејса) Систем : Камера за приказ у боји CMOS 752 x 480 piksela, синхронизован са IR камером,слике у боји опција зависи од амбијанталног осветљења за рад у боји Инфрацрвени сензор : CMOS 752 x 480 piksela или CCd 1624 x 512 piksela Напајање : 17 do 26 V DC, 25 W (типично) | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и монтажа Саобраћајни контролер смештен у кућишту опремљеном за регулацију радне температуре (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Контролер мора да поседује метално кућиште високе електромагнетне компатибилности отпорно на вибрације и минимално следеће карактеристике: Интерфејси: 2 x LAN 100/1000 Mbps Ethernet интерфејс (RJ45); 2 x USB 2.0 Процесор/меморија:1.5 GHz, dual-core, x86; 4GB RAM Серијски интерфејс:2 COM интерфејс (RS232 / RS485 / RS422) Хардверско проширење: 1 x PCIe slot Диск: 30 GB solid-state drive Дисплејни интерфејс: Display port или HDMI Заштита од прашине: foreign particles > 1 mm Релативна влажност: 5% to 80% at 25 °C (no condensation) Дисплеј: 12“ Touch panel | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и монтажа Бројачa саобраћаја са индуктивном петљом и прикључним ормаром | Набавка, испорука и уградња бројача саобраћаја. Задатак бројача саобраћаја је прикупљање података о саобраћајном току и прослеђивање података ка контролном центру. Локални подацу који се прикупљају на на мерним (индуктивним) петљама, састоје се од категоризације возила. Возила се разврставају у 10+1 класу. Комуникација реализована је путем TCP/IP проткола. Техничке карактеристике бројача саобраћаја: Техничке карактеристике уређаја за бројање и категоризацију возила морају да одговарају техничким карактеристикама постојећих уређаја и морају да буду компатибилне са системом непрекидног аутоматског бројања саобраћаја на државним путевима Републике Србије који је у власништву ЈП Путеви Србије Софтвер у уређајима за бројање и категоризацију возила мора да омогући несметан рад у систему непрекидног аутоматског бројања саобраћаја на државним путевима Републике Србије који је у власништву ЈП Путеви Србије, односно да буду у потпуности компатибилни и да остварују несметан рад (комуникација и пренос података у оквиру постојећих комуникацијских протокола) у оквиру постојећег система комуникације и преноса података Бројање и категоризација возила путем индуктивних петљи Снимање података за најмање две саобраћајне траке Све операције се извршавају у реалном времену Снимање података се врши по смеровима кретања и по саобраћајним тракама Извршавање свих операција и снимање брзине кретања у распону од 20 до 200 км/х Тачност у броју возила у слободном току ≥ 98% Укупна тачност у категоризацији возила ≥ 95% Категоризација возила се врши на основу индуктивног отиска (специфичне криве детекције) који настаје преласком возила преко индуктивних петљи Разврставање возила (категоризација) у дужинске разреде није прихватљива Категоризација возила се мора вршити у најмање 10+1 категорију које треба да буду усклађене са европском директивом ЕЕЦ 1108/70 Софтвер за прикупљање података у уређајима за бројање и категоризацију возила који омогућава снимање података о брзини кретања и категорији сваког појединачног возила и који истовремено има могућност интервалног записа по категоријама возила у различитим временским интервалима (5, 10, 15, 30, 60 минута и сл.) Капацитет меморије мора бити најмање 30000 возила у сваком дану у току свих 365 дана у току године, са могућношћу повећања капацитета Подаци у меморији се бележе у АСЦИИ формату Могућност конфигурисања уређаја и промене софтвера у уређајима за бројање и категоризацију возила даљинским путем преко ГСМ/ГПРС комуникације Уређај мора имати нормалан рад при радној температури између -25°Ц и +50°Ц Потрошња уређаја заједно са ГСМ/ГПРС модемом мора бити ≤ 0,5Њ Силиконски акумулатор који обезбеђује аутономију рада уређаја у случају нестанка пуњења у периоду од најмање 15 дана УСБ конектор Интегрисани ГСМ/ГПРС модем Могућност слања сервисних СМС порука на унапред одређене бројеве телефона Могућност ограничења комуникације са уређајима на одређене кориснике Монтажни ормарић од пластичних материјала за смештај уређаја и акумулатора који треба да буде отпоран на све атмосферске услове. Треба да буде испоручен са одговарајућом бравом и кључем, треба да поседује елементе антивандалне заштите и да буде унапред припремљен за постављање на стуб или на темељ. Метални елементи кућишта који су изложени утицају атмосферилија морају бити израђени од антикорозивних материјала Могућност повезивања периферних уређаја (променљивих саобраћајних знакова, видео камера и сл.) Гаранција на уређај у трајању од три године Испорука и монтажа свих додатних елемената потребних за међусобно повезивање, постављање и монтажу уређаја (ситан монтажни прибор, шрафови, завртњи, каблови за међусобно повезивање уређаја, конектори и сл.) | Ком. | 1 brojač + 7 petlji |  |  |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и монтажа порталне конструкције „П“ за постављање сигнализације за вођење теретних и путничких возила (л =13,3 м) | Геодетски радови м2 10м2 Постављање привремених покретних и непокретних скела и конструкција m2 5m2 Ручни ископ земље m3 14,14m3 Изрaдa слoja oд дрoбљeнoг кaмeнoг мaтeриjaлa m3 1.87m3 Изрaвнaвajући слoj бeтoнa испод АБ темељне конструкције у слоју од 8 цм m2 6.24m2 Бетонирање темеља ван сталних површинских вода С30/37 (МВ 35). m3 3,55m3 Набавка, обрада и уградња арматуре B500B kg 400kg Набавка материјала, израда, транспорт и монтажа челичне конструкције kg 3200kg Заштитни премаз бетонских површина у додиру са земљом m2 9,24m2 | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Портална конструкција „П“ за постављање сигнализације за вођење теретних и путничких возила (л=15,6м) | Геодетски радови m2 10,00m2 Постављање привремених покретних и непокретних скела и конструкција m2 5,00m2 Искoп мaтeриjaлa II и III кaтeгoриje m3 14,14m3 Изрaдa слoja oд дрoбљeнoг кaмeнoг мaтeриjaлa m3 1,87m3 Изрaвнaвajући слoj бeтoнa испoд АБ темељне конструкције у слоју од 8 цм m2 6,24m3 Бетонирање темеља ван сталних површинских вода С30/37 (МВ 35). m3 3,55m3 Набавка, обрада и уградња арматуре B500B kg 400,00kg Набавка, израда и монтажа челичне конструкције kg 3400,00kg Заштитни премаз бетонских површина у додиру са земљом m2 9,24m2 | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и монтажа „Г“ портала са постављање сигнализације се смешта и ALPR камере- вођење теретних и путничких возила (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Геодетски радови m2 10,00m2 Постављање привремених покретних и непокретних скела и конструкција m2 5,00m2 Искoп мaтeриjaлa II и III кaтeгoриje m3 7,07m3 Изрaдa слoja oд дрoбљeнoг кaмeнoг мaтeриjaлa m3 0,94m3 Изрaвнaвajући слoj бeтoнa испoд темеља самаца m2 3,12m3 Бетонирање темеља ван сталних површинских вода С30/37 (МВ 35) m3 1,78m3 Набавка, обрада и уградња арматуре B500B kg 200,00kg Набавка, израда и монтажа челичне конструкције kg 1600,00kg Заштитни премаз бетонских површина у додиру са земљом m2 6,18m2 | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и монтажа радио релејни линк или 4 G мобилни линк за везу саобраћајног контролера на кружном току Келебија са радном јединицом ЈП Путеви србије (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Стандарди мобилних мрежа: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE CAT-3 Фреквенцијски опсези: LTE Band 1 (2100 MHz) / LTE Band 3 (1800 MHz) / LTE Band 7 (2600 MHz) / LTE Band 8 (900 MHz) / LTE Band 20 (800 MHz) UMTS/HSPA 2100 MHz / 1900 MHz / 850 MHz / 800 MHz / 900 MHz Број SIM картица: 2 Антена: 2 SMA female Ethernet iнтерфејси: 4x 10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector) Аутентификација: PSK/X.509/RSA Енкрипција: DES, 3DES, AES, MD5, SHA-1, DH2, DH5 Сигурност: HTTPS, IPsec, SSH Улазни напон: 12 to 48 VDC, DIN монтажа Радни опсег: -30 to 70°C (-22 to 158°F) | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Израда софтверског модула за надзор и управљање саобраћаним токовима у зони кружне раскрснице код ГП Келебија (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Софтвер за надзор и управљање Интелигентним транспортним системима (ИТС) на аутопуту који мора да задовољава следеће стандарде по питању сигурности и заштите: IEC 61508 – SIL, IEC 62443. Подржани протоколи: Modbus/TCP, IEC 60870-5-104, OPC, SNMP, Ethernet/IP, TLS. Софтвер мора имати могућност интеграције са до сада инсталираним софтверским платформама које користе ЈП Путеви Србије. Могућност вршења контроле саобраћаја на свим хијерархијским нивоима, без потреба за комплексним мануелним или чак полуаутоматским поступцима у реалном времену. Софтвер треба да има механизам аутоматске и тренутне дистрибуције саобраћајних планова на нивоу свих контролних центара. Погледати прилог 1. Израда и испорука корисничког упутства за коришћење софтвера. Одржавање софтвера у једногодишњем периоду. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка, испорука и монтажа радне станице за надзор и управљање саобраћаним токовима у зони кружне раскрснице код ГП Келебија (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Intel Core i5-8250U (1.6 – 3.40 GHz, 6MB) 8GB DDR4 RAM 2 x 500GB HDD SAS (Raid) NIC 10/100/1000T 9.5mm Slim DVD Windows 10 3 x 24'' slim monitor Stand-alone монтажа | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка, испорука и монтажа ротациона камера са високим отичким зумом (50 пут), отрпорна на атмосверске утицаје | Зоом 30*оптички + 10* дигитални ½.8 прогресивни CMOS Aктивни пиксели (H*V) 4MP (2560*1440) Хоризонтална резолуција > 900TVL Минимална осетљивост дан:0,35 Lux(color), ноћ : 0,013 Lux(mono), 30 IRE, F1.6,1/10s shutter Однос сигнал/сум > 50 db Видео компресија Full frame rate Full colour : H264 (ISO 14496-10), 250fps Видео Multi -Streaming до 32Mbps укупног видео излаза Неограничене multicast конекције До четири 8 Mbps unicast конекција, максимално до шеснаест 1 Mbps unicast конекција Мрежни interfejs IEEE802.3 и IETF стандарди | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка, испорука и монтажа ормара аутоматике | Степен заштите IP65 у складу са EN 60529 Два пута декапирани лим дебљине2mm Димензије 600x800x300mm (WxHxD) У орман се уграђује следећа опрема: Главни једнополни прекидач називног напона 230VAC, са помоћним контактом за сигнализацију положаја, називне струје 20A, прекидне моћи10kA. Пренапонска заштита, Једнополни прекидач …А, карактеристике C, сви прекидачи морају имати прекидну моћ минимално 6kA Грејач са уграђеним термостатом Утичница RJ45 конектор за DIN монтажу Plug-in реле за 24V DC, 6A sa 4 преклопна контакта (4CO) са постољем, Стезаљке, Уводнице Место за монтажу оптичког панела Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих командно сигналних елемената, намонтирано, повезано, испитано и пуштено под напон. Дистрибуирани I/O контролер система аутоматског управљања са следећим модулима: Напојна јединица (24VDC) Мрежни Ethernet адаптер Модул са дигиталним улазима Модул са дигиталним излазима FTP Cat6 patch кабл 1m. | Ком. | 6 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка, испорука и монтажа носач ротационе камере смештен на порталном носачу (висина стуба 5 м) укључујући статички прорачун, темељење и уградњу | Метална конструкција причвршћује се на статив порталног носача тако да укупна висина у односу на нови коловоза износи максимално 10 м. Статика носећег елемента мора да се прилагоди захтевима које прописује произвођач камере. | Ком. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Сет каблова неопходних за припајање управљачке опреме од ОА до места конекције потрошача | Каблови за напајање грејача камера 3 x 1,5 паушално око 100 м. Каблови за везу индуктивних петлји LiYCY 4x1 паушално 100 м. За остале везе кабл SFTP cat. 6a паушално 100 m. Утрошене количине ће се мерити на лицу места. | Ком. | паушално |  |  |  |  |
| 14. | Саобраћајни знак димензије 2,5 x 1,9 (у складу са ПЗИ) (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Набавка, испорука и уградња саобраћајног знака за престројавање возила према намени трака (у возној траци симбол путничког возила и аутобуса, а на посебној траци симбол камиона на знаку).Димензије знака су 2500x1900mm,класе 3. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 14.1 | Саобраћајни знак димензије 2,5 x 2,3 (у складу са ПЗИ) (у складу са стандардима квалитета дефинисаним у пројекту) | Набавка, испорука и уградња саобраћајног знака за престројавање возила према намени трака (у возној траци симбол путничког возила и аутобуса, а на посебној траци симбол камиона на знаку) са допунском таблом са растојањем од 300m. Димензије знака су 2500x2300mm, класе 3. | Ком. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Тестирање рада система у складу са захтевима наведнеим у разради пројекта саобраћајне опреме | Извођач радова је у обавези да за сву опрему прибави важеће гаранције и стесте. У складу са обавезом далјнјег сервисиранја обавезан је да након тестиранја рада система изврши записничку примепредају опреме и радова како са корисником тако и са крајњим управљачем пута. | Ком. | паушално |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство  за  попуњавање  Обрасца  структуре  цене:

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:

 	у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију – „опис позиције“;

 	у колони 6. уписати колико износи  јединична  цена  са ПДВ-ом,  за сваку  позицију  - „опис позиције“;

 	у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

 	у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку тражену позицију и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

 	на крају (у рубрици „УКУПНО“)  уписати  укупну  цену предмета  набавке  без ПДВ-а (колона 7.), односно са ПДВ-ом (колона 8).