Република Србија. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР Одељење инспекције за државне путеве. Београд.

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1.3.2 Контрола путних објеката-тунели и галерије

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ: Државни пут број:. Деоница:; Стационажа: Почетни чвор: Завршни чвор:.

| Врсте инспекцијског надзора: - редовни - ванредни - допунски - контролни |  |  | Почетак инспекцијског надзора: Датум: Време: Место: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пословно име надзираног субјекта Управљача на путној мрежи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поштански број: |  |  | Место: |  |  |  |  |  |
| Телефон: | Факс: |  |  | e/mail |  |  |  |  |
| Решење АПР /број и датум/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ |  |  |  |  |  |
| Одговорно лице: Име и презиме:. Назив радног места/функција:. Држављанство:. Датум и место рођења:. Место и адреса запослења :. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |  |
| Представници надзираног субјекта (Управљача) присутни инспекцијском надзору: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пословно име надзираног субјекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поштански број: |  |  | Место: |  |  |  |  |  |
| Телефон: | Факс: |  |  | e/mail |  |  |  |  |
| Решење АПР /број и датум/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број: |  |  | ПИБ |  |  |  |  |  |
| Одговорно лице: Име и презиме:. Назив радног места/функција:. Држављанство:. Датум и место рођења:. Место и адреса запослења :. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |  |
| Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору: 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подносилац представке/пријаве: Име и презиме/назив:. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |  |
| Основни подаци о тунелу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Почетна стационажа: |  | Средина објекта: |  |  | Завршна стационажа |  |  |  |
| Број тунелских цеви |  | Број саобраћајних трака |  |  | Геометрија попречног пресека | Врста конструкције | Саобраћајно оптерећење |  |

| Питање: | Степен ризика: | Процена нивоа ризика: | Изјашњење надзираног субјекта: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Да ли постоје оштећења на тунелској облози? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- сува облога без оштећења Ниво ризика 1- влажност облоге, прслине и љуштење, Ниво ризика 3- пукотине, постојање цурења воде из облоге, појава леденица на облози Ниво ризика 5- разарање материјала и отпадање делова облоге |  |
| - Да ли постоје оштећења на кампадним спојницама тунелске облоге? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења, нема влажења на кампадама Ниво ризика 1- прслине, излуживање и трагови влажења Ниво ризика 3- љускање крајева и појава леда на кампадама, Ниво ризика 5- цурење воде низ кампаде, откидање заштитног слоја бетона, корозија арматуре на спојници |  |
| - Да ли постоје оштећења на улазној порталној конструкцији тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и трагова влажења, Ниво ризика 1- прслине, трагови влажења, вода капље на коловоз Ниво ризика 3- пукотине, цепкање, отпадање заштитног слоја, Ниво ризика 5- деформације са претњом урушавања, дисколација, померање |  |
| - Да ли постоје оштећења на излазној порталној конструкцији тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и трагова влажења, Ниво ризика 1- прслине, трагови влажења, вода капље на коловоз Ниво ризика 3- пукотине, цепкање, отпадање заштитног слоја, Ниво ризика 5- деформације са претњом урушавања, дисколација, померање |  |
| - Да ли постоје оштећења на крилним зидовима улазног портала тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и трагова влажења Ниво ризика 1- прслине, трагови влажења, запушене барбакане, мање деформације, Ниво ризика 3- пукотине, цепкање, отпадање заштитног слоја, мање слегање или клизање зида Ниво ризика 5- изразито деформисан са претњом урушавања, дисколација, велико померање |  |
| - Да ли постоје оштећења на крилним зидовима излазног портала тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и трагова влажења Ниво ризика 1- прслине, трагови влажења, запушене барбакане, мање деформације, Ниво ризика 3- пукотине, цепкање, отпадање заштитног слоја, мање слегање или клизање зида Ниво ризика 5- изразито деформисан са претњом урушавања, дисколација, велико померање |  |
| - Да ли постоје оштећења на коловозној конструкцији тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- сув и без видљивих оштећења, Ниво ризика 1- прслине и пукотине, плитки колотрази, амортизација, делимично влажан Ниво ризика 3- мокар и клизав коловоз, јако деформисано и нераван, дубоки колотрази Ниво ризика 5- ударне рупе, поплављен коловоз, појава леда на коловозу |  |

| - Да ли постоји проблем у одводњавању тунела или постоје оштећења на дренажној канализацији тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- тунел има одводњавање и оно је одржавано и без видљивих оштећења Ниво ризика 1- делом запушена, не функционише читавом дужином, подужни падови цеви лоши, Ниво ризика 3- - изломљена или уништена канализација на појединим деловима, вода из ње излива и плави коловоз, или уопште не постоји дренажа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Да ли постоје оштећења на службеним (пешачким) стазама тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења, чисте, суве, уздигнуте и ширине по пропису (ширина мин. 75цм) Ниво ризика 1- има блата, ризле и наноса, делимично до потпуно влажне, одступања од прописане геометрије, делимична неравност Ниво ризика 3- непроходне, поплављене водом, проломљене, препуне блата и наноса, разарање бетонских ивичњака са испадањем, стазе не постоје |  |
| - Да ли постоје оштећења на косинама улазног портала тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и опасности од одрона Ниво ризика 1- има опасности од нестабилности појединих делова косине и нерешеног одводњавања исте, Ниво ризика 3- одрони и осулине, клизање материјала са косине |  |
| - Да ли постоје оштећења на косинама излазног портала тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и опасности од одрона Ниво ризика 1- има опасности од нестабилности појединих делова косине и нерешеног одводњавања исте, Ниво ризика 3- одрони и осулине, клизање материјала са косине |  |
| - Да ли постоје оштећења на косинама усека улазног предпортала тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и опасности од одрона Ниво ризика 1- има опасности од нестабилности појединих делова косине и нерешеног одводњавања исте, Ниво ризика 3- одрони и осулине, клизање материјала са косине |  |
| - Да ли постоје оштећења на косинама усека излазног предпортала тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и опасности од одрона Ниво ризика 1- има опасности од нестабилности појединих делова косине и нерешеног одводњавања исте, Ниво ризика 3- одрони и осулине, клизање материјала са косине |  |
| - Да ли постоје оштећења на берми и риголу усека улазног предпортала тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења, очишћене Ниво ризика 1- ригол и берме делимично запуњени наносом и отежано функционише одводњавање истих Ниво ризика 3- ригол и берма потпуно запуњени и не функционише одводњавање, проломљен ригол |  |

| - Да ли постоје оштећења на берми и риголу усека излазног предпортала тунела | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења, очишћене Ниво ризика 1- ригол и берме делимично запуњени наносом и отежано функционише одводњавање истих Ниво ризика 3- ригол и берма потпуно запуњени и не функционише одводњавање, проломљен ригол |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Да ли постоје оштећења ниша за заустављање возила у тунелу (за тунеле дужине >500м)? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења и приступачне за возила и пешаке Ниво ризика 1- нише неосветљене и неприступачне, Ниво ризика 3- непроходне за возила и пешаке, проломљене, или без ниша |  |
| - Да ли постоје оштећења ниша за С.О.С. и П.П. у тунелу (за тунеле дужине >500м)? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- без видљивих оштећења, приступачни и исправних апарата, Ниво ризика 1- нише неосветљене, апарати нису атестирани, Ниво ризика 3- тешко приступачни за пешаке, неисправни апарати, или без ниша |  |
| - Да ли је некомплетна или оштећена саобраћајна сигнализација испред и у тунелу? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- комплетирана и без видљивих оштећења, Ниво ризика 1- избледела хор. сигнализација, избледелих амблема, деформисана верт. сигнализација, недостају рефлектујуће призме Ниво ризика 3- вертикална сигнализација некомплетна, деформисана, непрегледна што утиче на безбедност у зони тунела |  |

| - Да ли су електроинсталације и расвета у тунелу нису у исправном стању? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- комплетна, исправна и без видљивих оштећења, Ниво ризика 1- мања функционална оштећења са мањим утицајем на безбедност Ниво ризика 3- већа функционална оштећења са великим утицајем на безбедност Ниво ризика 5- потпуна неисправност |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Да ли у коловозу тунела са двосмерним саобраћајем не постоје обавезујући „маркери“ и „призме“? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- комплетна, исправна и без видљивих оштећења, Ниво ризика 3- постоје, али су оштећени, ретки или са смањеном ретрофлексијом Ниво ризика 5- не постоје |  |
| - Да ли висина тунелског профила не задовољава (<4.5м) | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- задовољава стандарде Ниво ризика 5- не задовољава |  |

| - Да ли у тунелу не постоји или није функционалан радио-систем за коминикацију хитних служби (за тунеле дужине >500м)? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- постоји и у исправном стању Ниво ризика 3- постоји али функционише отежано-функционални недостаци Ниво ризика 5- не постоји |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Да ли у тунелу не постоји или није функционалан систем за вентилацију (за тунеле дужине >1000м)? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- постоји и у исправном стању Ниво ризика 3- постоји али функционише отежано-функционални недостаци Ниво ризика 5- не постоји |  |
| - Да ли у тунелу не постоји или није функционалан систем за видео-надзор (за тунеле дужине >500м)? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- постоји и у исправном стању Ниво ризика 3- постоји али функционише отежано-функционални недостаци Ниво ризика 5- не постоји |  |
| - Да ли у тунелу не постоји или није функционалан систем озвучења (за тунеле дужине >1000м)? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- постоји и у исправном стању Ниво ризика 3- постоји али функционише отежано-функционални недостаци Ниво ризика 5- не постоји |  |
| - Да ли у тунелу не постоји или није функционалан ватро-дојавни систем и хидрантска мрежа (за тунеле дужине >500м)? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- постоји и у исправном стању Ниво ризика 3- постоји али функционише отежано-функционални недостаци или некомплетност опреме Ниво ризика 5- не постоји |  |
| - Да ли ли се не врши редовни преглед објекта на сваких шест месеци, а по потреби и чешће? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- врше се редовни прегледи, извештаји су доступни Ниво ризика 3- није вршен преглед у последњих годину дана Ниво ризика 5- није вршен преглед у последње 2 године |  |
| - Да ли се не ажурура редовно катастар о стању тунела? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 0 (не постоји ризик)- врше се редовно ажурирање, извештаји су доступни Ниво ризика 3- није вршено ажурирање у последњих годину дана Ниво ризика 5- није вршено ажурирање у последње 2 године |  |
| Остварен број бодова: -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: Ниво ризика 1 = 1 бод Ниво ризика 2 = 2 бода Ниво ризика 3 = 3 бода Ниво ризика 4 = 4 бода Ниво ризика 5 = 5 бодова -за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0 бодова; | Остварен број бодова: ______________________ |  |  |
| Степен ризика (број бодова): (за 0-20 незнатан, 20-40 низак, 40-60 средњи, 60-80 висок, 80-100 критичан ) | СТЕПЕН РИЗИКА: _______________________________ |  |  |

Завршено у __________________________ , дана ______ . ______ . 20____ . године у __________ .

| Надзирани субјекти управљача: 1. 2. 3. 4. Надзирани субјект: 1. 2. 3. 4. Подносилац представке/пријаве: | Инспектор за државне путеве: _____________________________ |
| --- | --- |

Контролну листу примио-ли: