Република Србија. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР Одељење инспекције за државне путеве. Београд.

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1.2.2 Контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала (макадамски коловози)

ОПШТЕ ПОСТАВКЕ: Државни пут број:. Деоница:; Стационажа: Почетни чвор: Завршни чвор:.

| Врсте инспекцијског надзора: - редовни - ванредни - допунски - контролни |  | Почетак инспекцијског надзора: Датум: Време: Место: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име надзираног субјекта Управљача на путној мрежи: |  |  |  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |  |  |  |
| Поштански број: |  | Место: |  |
| Телефон: | Факс: |  | e/mail |
| Решење АПР /број и датум/ |  |  |  |
| Матични број: |  | ПИБ |  |
| Одговорно лице: Име и презиме:. Назив радног места/функција:. Држављанство:. Датум и место рођења:. Место и адреса запослења :. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |
| Представници надзираног субјекта (Управљача) присутни инспекцијском надзору: |  |  |  |
| Пословно име надзираног субјекта: |  |  |  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |  |  |  |
| Поштански број: |  | Место: |  |
| Телефон: | Факс: |  | e/mail |
| Решење АПР /број и датум/ |  |  |  |
| Матични број: |  | ПИБ |  |
| Одговорно лице: Име и презиме:. Назив радног места/функција:. Држављанство:. Датум и место рођења:. Место и адреса запослења :. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |
| Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору: 1 2 3 4 |  |  |  |
| Подносилац представке/пријаве: Име и презиме/назив:. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |

| Питање: | Степен ризика: | Процена нивоа ризика: | Изјашњење надзираног субјекта: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Да ли су на коловозу присутне „ударне рупе“? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- појава местимичних мањих ударних рупа, Ниво ризика 3- местимична појава осетних ударних рупа; Ниво ризика 4 – ударне рупе су присутне на целој деоници пута . Ниво ризика 5– постоје ударне рупе дубље од 5 цм, које угрожавају безбедност саобраћаја. |  |
| - Да ли извођач не врши редовно крпљење „ударних рупа“? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли у коловозној конструкцији, постоје минерални материјали који нису адекватни, у виду гранулације или потребне носивости? | - Да , ниво ризика 4 бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли постоје места са расквашеним материјалима у коловозу, који немају потребну носивост? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли се у току радова на редовној поправци коловоза користе неуједначени материјали или материјали који наносе штету корисницима пута? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли коловоз местимично нема дефинисан попречни профил, са јасно одређеним попречним падовима? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- неправилан попречни пад не омета одводњавање; Ниво ризика 2- постоје места где се задржава вода на коловозу; Ниво ризика 3- местимично се вода не евакуише са коловоза – дуготрајне баре после атмосферских падавина; Ниво ризика 4- коловоз је потпуно денивелисан; |  |
| - Да ли је ширина коловоза уједначена и довољне ширине? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- местимична мања неуједначеност до 0,5м; Ниво ризика 3- постоје сужења; Ниво ризика 5- коловоз је недопустиво узак; |  |
| - Да ли су на коловозу присутни колотрази? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 – захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 4- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- колотрази су местимично дубљи од 5 цм |  |
| - Да ли постоје места где видно и осетно, није довољан попречни пад у хоризонталним кривинама? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| - Да ли постоје места на коловозу где попречни или резултујући пад коловоза, није усклађен са системом одводњавања пута? | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |
| - Да ли на коловозу постоје вододерине, које потичу од концентрисаних површинских вода. | - Да , ниво ризика 5 број бодова 5 - Не |  |  |
| - Да ли су на коловозу присутне „цеднице“, које су изведене ради евакуисања површинске воде са коловоза? | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |
| - Да ли постоје осетне неравнине – денивелације на коловозу? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| - Да ли су неравнине веће од 10цм? | - Да , ниво ризика 5 број бодова 5 - Не |  |  |
| - Да ли је постоје денивелације коловоза у зони прелазних конструкција на објектима пута? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |
| - Да ли неравнине на коловозу утичу на ниво услуге пута и безбедно одвијање саобраћаја? | - Да , ниво ризика 5 број бодова 5 - Не |  |  |
| - Да ли су на коловозу присутни заостали материјали од зимског одржавања, одроњен материјал из путних косина, као и друге нечистоће? | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- постоје али не угрожавају пут и одводњавање коловоза; Ниво ризика 3- присутан је земљани и други отпадни материјал, који омета одводњавање пута; Ниво ризика 4- нагомилани материјал смањује коефицијент трења на коловозу. Ниво ризика 5- материјал угрожава безбедно одвијање сабраћаја. |  |
| - Да ли су на ивицама коловоза – банкинама, депоновани сегрегирани материјали из коловоза? | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |
| Остварен број бодова: -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: Ниво ризика 1 = 1 бод Ниво ризика 2 = 2 бода Ниво ризика 3 = 3 бода Ниво ризика 4 = 4 бода Ниво ризика 5 = бодoва -за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0 бодова; | Остварен број бодова: ______________________ |  |  |
| Степен ризика (број бодова) - 0-16 незнатан, - 16-32 низак, - 32-48 средњи, - 48-64 висок, - 64-79 критичан. | СТЕПЕН РИЗИКА: _______________________________ |  |  |

Завршено у __________________________ , дана ______ . ______ . 20____ . године у __________ .

| Надзирани субјекти управљача 1. 2. 3. 4. Надзирани субјекти извођача радова 1. 2. 3. 4. | Инспектор за државне путеве: _____________________________ |
| --- | --- |

Контролну листу примио-ли: